ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

«Создание и отладка простой программы
в среде Code Composer Studio»

Цель:	Получение начальных сведений о технологии разработки и отладки СИ-программ в среде Code Composer Studio.

1. Запишем исходный текст программы в среде Code Composer.

--- lab2.c ---

/* Наша первая программа на языке СИ */

/* Определение и инициализация двух глобальных переменных */

int	x=2;

int y=7;

/* Основная программа */

void main(void)

{

/* Определение локальной переменной */

long z;

/* Секция выполнения. Вычисление переменной z */

z=x+y;

}

--- LAB2.cmd ---

/* Командный файл компоновщика для отладки программ в ОЗУ */

/* Конфигурирование памяти целевой платы */

MEMORY

{

PAGE 0: 	/* Память программ */

/* Встроенное кодовое ОЗУ, объемом 8 Клов */

H0SARAM:	origin=0x3f8000, length=0x2000

PAGE 1:		/* Память данных */

/* Встроенное ОЗУ данных, объемом 1 Кслово */

M0SARAM:	origin=0x000000, length=0x400

/* Встроенное ОЗУ данных, объемом 1 Кслово */

M1SARAM:	origin=0x000400, length=0x400

}

/* Распределение программных секций */

SECTIONS

{

/* Кодовая секция */

.text:>		H0SARAM		PAGE 0

/* Секция значений для инициализации переменных */

.cinit:>		H0SARAM		PAGE 0

/* Секция глобальных переменных */

.ebss:>		M1SARAM		PAGE 1

/* Секция локальных переменных, секция стека */

.stack:>	M0SARAM		PAGE 1

}

2. Соберем этот проект и будем отлаживать программу:

- добавим переменные наблюдения x, y, z;

- просмотрим программу в виде элементарных инструкций;

3F8000      			main:

3F8000 FE02 		ADDB    SP, #2

3F8001 761F 		MOVW    DP, #0x0012

3F8003 3B01 		SETC    SXM

3F8004 9204 		MOV     AL, @4

3F8005 9405 		ADD     AL, @5

3F8006 85A9 		SUB     ACC, @AL << 5

3F8007 1E42 		MOVL    *-SP[2], ACC

3F8008 FE82 		SUBB    SP, #2

3F8009 0006 		.word   0x0006

3F800A      			_c_int00:

- найдем переменные наблюдения в дампе памяти;

- постоим графическую зависимость для наблюдаемых переменных.

3. Для чисел, сумма которых умещается в 16 разрядов программа работает корректно, но если взять числа, при сложение которых результат «вылезает» за 16-разрядную сетку. Это объясняется тем, что сначала числа складываются и только преобразуются в 32 разряда и поэтому информация о старших 16 разрядах теряется. Для исправления данной ошибки нужно сначала расширить одно из числе, а затем их сложить.

/* Наша первая программа на языке СИ */

/* Определение и инициализация двух глобальных переменных */

int	x=2;

int y=7;

/* Основная программа */

void main(void)

{

/* Определение локальной переменной */

long z;

/* Секция выполнения. Вычисление переменной z */

z=x;

z=z+y;

}