ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

«Знакомство с языком программирования Си для TMS320x28xx»

Цель:

- Получение начальных навыков программирования на языке Си

- Изучение основных типов данных Си для TMS320C28xx

- Получение начальных навыков работы в среде Code Composer Studio

- Начальное знакомство с языком ассемблер

1. Запишем исходный текст программы:

/* Подключение заголовочного файла стандартной библиотеки ввода-вывода */

/* с помощью директивы препроцессора include */

#include <stdio.h>

/* описание глобальных переменных */

int a; /* первое слагаемое типа целое со знаком */

int b; /* второе слагаемое типа целое со знаком */

int result; /* результат (сумма), тоже целое со знаком */

/* основная программа */

main() /* главная функция программы */

{

/* операторы программы, выполняющие подсчёт суммы двух чисел */

a = 10;

b = 5;

while(1) /* бесконечный цикл */

{

result = a + b; /* расчет суммы двух чисел */

printf(“result = %d\n”, result); /* вывод результата расчета в окно CCS */

}

}

Здесь стоит обратить внимание на две строки:

#include <stdio.h> - сообщение транслятору о подключении внешней библиотеки вв./выв.

printf(“result = %d\n”, result) – внешняя функция вывода текстовой строки на экран.

2. Выведем на экран соответствующие окна отладчика и будем наблюдать за ходом выполнения программы. Для этого будем вводить различные числа и фиксировать значения выражения A+B и состояния флагов сразу после операции сложения.

| A | 2 | 32767 | -3 | -32768 | 32767 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 15 | 2 | -78 | -2 | -50 |

а) для типа int

| Res | 17 | -32767 | -81 | 32766 | 32717 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фл. С | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Фл. N | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

б) для типа long int

| Res | 17 | 32769 | -81 | -32770 | 32717 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фл. С | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Фл. N | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |