ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

«РАБОТА С ПЕРИФЕРИЕЙ ПРОЦЕССОРА.

ОПИСАНИЕ РЕГИСТРОВ В ЗАГОЛОВОЧНЫХ ФАЙЛАХ»

Цель работы:

- Обучение программированию периферийных регистров

- Использование заголовочных файлов

- Изучение вопроса описания периферии в командном файле компоновщика

- Использование стандартных средств обращения к регистрам

- Получение навыков работы с дискретными портами ввода/вывода

- Получение навыков программирования прерывания от таймера

1. Откроем проект lab5 и рассмотрим его подробно:

Во вкладке include хранятся заголовочные файлы, а во вкладке source – исходные. Каждый файл описывает отдельное устройство. Заголовочные Си-файлы F281x являются частью библиотеки и состоят из Си-функций, макросов, периферийных структур и определений переменных.

2. Ознакомимся с различными подходами программирования в СИ:

1) Традиционный – при этом регистры целиком записываются непосредственно в команде.

#define ADCTRL1	(volatile unsigned int *)0x00007100

#define ADCTRL2	(volatile unsigned int *)0x00007101

//Прим. volatile - запрет оптимизации доступа к переменной

void main(void)

{

*ADCTRL1 = 0x1234;	// Запись регистра целиком

*ADCTRL2 |= 0x4000;	// Сброс первого секвенсера

// Прим. |= операция ИЛИ

}

2) Структурный – при этом имеются группы регистров, в которых выделяются отдельные регистры, вплоть до отдельных битов.

void main(void)

{

AdcRegs.ADCTRL1.all = 0x1234;	    // Запись регистра целиком

AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1; // Сброс первого секвенсера

}

Общие правила доступа к элементам структур:

PeripheralName.RegisterName.all		// Доступ к 16 или 32-разрядному регистру целиком

PeripheralName.RegisterName.half.LSW	// Доступ к младшим 16 разрядам 32-разрядного регистра

PeripheralName.RegisterName.half.MSW	// Доступ к старшим 16 разрядам 32-разрядного регистра

PeripheralName.RegisterName.bit.FieldName	// Доступ к определенному битовому полю

3. Ознакомимся со структурой файла определения глобальных переменных DSP281x_Device.h:

Его объявление в других модулях имеет вид:

#include “DSP281x_Device.h”

В нем содержатся: общие для всего 28xx семейства определения, определение масок прерываний, определение дополнительных типов (typedef int int16, …), подключение всех файлов, описывающих периферию и систему (#include "DSP28_Gpio.h", …), объявлены ассемблерные макросы (#define EINT asm(" clrc INTM",…).

4. Рассмотрим процедуру включение и выключения светодиода:

Для определения функции вывода процессора, с которым связан второй светодиод, используются регистры GPIO. Выбор режима осуществляется через регистры GPxMUX. Для управления направлением цифрового ввода/вывода предназначены регистры GPxDIR.

EALLOW;					// разрешить изменение данных регистров

GpioMuxRegs.GPFMUX.bit.XF_GPIOF14=1;	// настроим регистр направления на вывод

EDIS;						// восстановим защиту

while(1)

{

asm("	setc xf");				// установить флаг xf

asm("	clrc xf");				// сбросить флаг xf

}

5. Изменим программу так, чтобы светодиод горел с определенной «скважностью»:

int procent=100;

EALLOW;

GpioMuxRegs.GPFMUX.bit.XF_GPIOF14=0;

GpioMuxRegs.GPFDIR.bit.GPIOF14=1;

EDIS;

while(1)

{

if (l_counter>100) l_counter=0;

EALLOW;

if (l_counter<procent) GpioDataRegs.GPFDAT.bit.GPIOF14=1;

else GpioDataRegs.GPFDAT.bit.GPIOF14=0;

}