ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

«РАБОТА С БИБЛИОТЕКОЙ IQMATH»

Цель:

- Сравнение целых и дробных вычислений

- Обсуждение ограничений при разработке в целых числах

- Сравнение плавающей точки и IQ

- Описание представления чисел в IQmath и проблем, которые оно решает

1. Ознакомимся с представлением чисел в формате с плавающей точкой, реализованный в библиотеке IQmath:

Такое представление иногда называют «виртуальной плавающей точкой», поскольку работа с ним похожа на работу с плавающей точкой, но использует целые числа.

–2I + 2I–1 + … + 21 + 20 . 2–1 + 2–2 + … + 2–Q

Преимущество – точность одинакова для всех чисел выбранного формата, недостаток – ограниченный диапазон по сравнению с плавающей точкой.

Положение десятичной запятой определяется глобальным параметром GLOBAL_Q, который может меняться от 1 до 30 (Q1 до Q30). Все функции в программе будут использовать именно это значение Q.

Фрагмент примера в СИ

#define GLOBAL_Q 18	// установить в файле “IQmathLib.h”

_iq Y, M, X, B;		// для всех значений Q = 18

Y = _IQmpy(M,X) + B;	// для вычислений используется Q = 18

2. Содержание библиотеки IQMath:

- Библиотека IQMath включает в себя арифметические и логические функции

- различные функции по преобразованию форматов

например, _IQint(A), _IQtoF(B) и др.

3. Реализуем синусоидальную функцию и выведем ее на экран в виде графической зависимости. Откроем готовый проект, в котором уже находятся все модули, необходимые для этого. Запишем исходный текст программы:

/*подключаем заголовочные файлы*/

// подключение модуля IQMath

#include "IQMathLib.h"

//описание переменных и функций главного модуля

#include "main.h"

//описание переменных и функций главного модуля

#include "filter_1.h"

_iq sin_value;

_iq sin_noise_value;

_iq sin_filter;

FILTER_1 filtr = FILTER_1_DEFAULTS;

void main(void)

{

//НАЧАЛО ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

while(1)

{

l_counter+=_IQ(0.1);

sin_value=_IQsin(l_counter);

}

}

Добавим к исходной синусоиде «шум»:

_iq sin_value;

_iq sin_noise_value;

void main(void)

{

//НАЧАЛО ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

while(1)

{

l_counter+=_IQ(0.1);

sin_noise_value=_IQmpy(_IQ(0.5),_IQsin(l_counter*8));

sin_value=_IQsin(l_counter)+sin_noise_value;

}

}

Полученная зависимость имеет примерно такой вид:

4. Теперь с помощью простейшего фильтра первого порядка (инерционного звена) реализуем  фильтрацию зашумленного сигнала.

Передаточная функция такого фильтра

W(p)=11+Tфp

Преобразуем ее к разностному уравнению

y(k)=TT+Tф⋅x(k)+TфT+Tф⋅y(k−1).

Подключим к проекту файл «filter_1.с»:

#include "IQmathLib.h" // подключение библиотеки IQmath

#include "filter_1.h"  // подключение заголовочного файла

void filter_1_calc(FILTER_1 *v)

{

v->output=_IQmpy(v->Kf0,v->input)+_IQmpy(v->Kf1,v->output);

}

Изменим исходную программу на нижеследующую

/*подключаем заголовочные файлы*/

//описание регистров и перифирийных устройств микроконтроллера

#include "DSP28_Device.h"

// подключение модуля IQMath

#include "IQMathLib.h"

//описание переменных и функций главного модуля

#include "main.h"

#include "filter_1.h" //подключаем модуль фильтра

_iq sin_value;

_iq sin_noise_value;

_iq sin_filter;

//создаем объект filtr и присваиваем ему значения по умолчанию

FILTER_1 filtr = FILTER_1_DEFAULTS;

void main(void)

{

//НАЧАЛО ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

filtr.Kf0=_IQ(0.01); // инициализация первого коэффициента

filtr.Kf1=_IQ(0.99); // инициализация второго коэффициента

while(1)

{

l_counter+=_IQ(0.1);

sin_noise_value=_IQmpy(_IQ(0.1),_IQsin(l_counter*80));

sin_value=_IQsin(l_counter)+sin_noise_value;

filtr.input=sin_value; /*передаем значения для фильтрации*/

filtr.calc(&filtr);/* считаем фильтр */

sin_filter=filtr.output;

}

}

Работа фильтра представлена на рисунке ниже:

5. С использованием предложенного алгоритма создания модулей, напишите модуль фильтра скользящего среднего по произвольному числу выборок.

Запишем исходный текст программы:

/*подключаем заголовочные файлы*/

//описание регистров и перифирийных устройств микроконтроллера

#include "DSP28_Device.h"

// подключение модуля IQMath

#include "IQMathLib.h"

//описание переменных и функций главного модуля

#include "main.h"

#include "filter_1.h" //подключаем модуль фильтра

_iq sin_value;

_iq sin_noise_value;

_iq sin_filter;

//создаем объект filtr и присваиваем ему значения по умолчанию

FILTER_1 filtr = FILTER_1_DEFAULTS;

_iq x[20];

int n=20;

int i;

_iq result_1;

_iq Sr(_iq array[],int n)

{

_iq sum;

sum=x[0];

for (i=1; i<n; i++)	{sum=sum+x[i];}

sum=_IQdiv(sum,_IQ(n));

return sum;

}

void main(void)

{

//НАЧАЛО ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

filtr.Kf0=_IQ(0.01); // инициализация первого коэффициента

filtr.Kf1=_IQ(0.99); // инициализация второго коэффициента

while(1)

{

l_counter+=_IQ(0.1);

sin_noise_value=_IQmpy(_IQ(0.1),_IQsin(l_counter*80));

sin_value=_IQsin(l_counter)+sin_noise_value;

filtr.input=sin_value; /*передаем значения для фильтрации*/

filtr.calc(&filtr);/* считаем фильтр */

sin_filter=filtr.output;

result_1=Sr(x,n);

for (i=n; i>0; i--)	{x[i]=x[i-1];}

x[0]=sin_value;

}

}

В результате получили фильтр, который на основании n-выборок «сглаживает» зашумленную синусоиду. При этом несколько уменьшается амплитуда полезного сигнала.