Условные обозначения, принятые при описании системы команд

| Обозначение | Описание |
| --- | --- |
| XARn | Один из восьми регистров-указателей XAR0XAR7 |
| ARn или ARm | Младшее слово регистра указателя XARn ARnH; ARn. |
| ARnH | Старшее слово регистра указателя XARn ARnH; ARn. |
| ARPn | Состояние 3-х битового регистра – указателя текущего вспомогательного регистра ARP: ARP0, ARP1, ARP2, ARP3, ARP4, ARP5, ARP6, ARP7 |
| AR(ARP) | Текущий вспомогательный регистр ARn (16-разрядный) |
| XAR(ARP) | Текущий вспомогательный регистр XARn (32-разрядный) |
| ACC | 32-разрядный аккумулятор |
| AL | Младшее слово аккумулятора ACC AH; AL. |
| AH | Старшее слово аккумулятора ACC AH; AL. |
| AX | Или младшее (AL) или старшее (AH) слово аккумулятора |
| # | Признак непосредственного операнда |
| PM | 3-х битовое поле задания режима сдвига произведения на число разрядов: +4, +1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 |
| PC | Счетчик команд (Программный счетчик) |
|  | Операция побитовой инверсии |
| [loc16] | Содержимое 16-разрядной области памяти (слово) |
| 0:[loc16] | Содержимое 16-разрядной области памяти, расширенное нулем 000……………………………000; [loc16]. |
| S:[loc16] | Содержимое 16-разрядной области памяти, расширенное знаком SSS……………………………SSS; S [loc16]. |
| [loc32] | Содержимое 32-разрядной области памяти (длинное слово) |
| 0:[loc32] | Содержимое 32-разрядной области памяти, расширенное нулем 000……………………………000; [loc32]. |
| S:[loc32] | Содержимое 32-разрядной области памяти, расширенное знаком SSS……………………………SSS; S [loc32]. |
| 7bit | 7-разрядное число |
| 0: 7bit | 7-разрядное число, расширенное нулем |
| S: 7bit | 7-разрядное число, расширенное знаком |
| 8bit | 8-разрядное число |
| 0: 8bit | 8-разрядное число, расширенное нулем |
| S: 8bit | 8-разрядное число, расширенное знаком |
| 10bit | 10-разрядное число |
| 0:10bit | 10-разрядное число, расширенное нулем Основное назначение: для загрузки указателя текущей страницы DP |
| 16bit | 16-разрядное число (слово) – непосредственный операнд |
| 0:16bit | 16-разрядное число, расширенное нулем 000……………………………000; 16bit. |
| S:16bit | 16-разрядное число, расширенное знаком SSS……………………………SSS; S 16bit. |
| 22bit | 22-разрядное число |
| 0:22bit | 22-разрядное число, расширенное нулем Основное назначение: для расширения адреса программной памяти |
| LSb LSB LSW MSb MSB MSW | Младший значащий бит Младший значащий байт Младшее значащее слово Старший значащий бит Старший значащий байт Старшее значащее слово МSb; LSb. MSB; LSB. MSW; LSW. |
| OBJ | Состояние бита OBJMODE режима работы центрального процессора, для которого данная команда cуществует Режим работы ЦП в качестве настоящего ‘C28 устанавливается командой ассемблера: SETC OBJMODE или эквивалентной ей командой C28OBJ |
| N | Число повторений |
| { } | Опциональное поле |
| = | Равно |
| = = | Эквивалентно |

# Операции с регистрами указателями XAR0XAR7

## Операции начальной загрузки

### Загрузка в регистр-указатель длинного непосредственного операнда

MOVL 	XARn, #22bit		; XARn = 0:22bit

; Указатель позволяет адресовать всю область

; памяти программ и большую часть памяти

; данных

Пример:

MOVL		XAR1, #0х1FFAA

### Загрузка в регистр-указатель байтового непосредственного операнда с автоматическим расширением слева «нулями»

MOVB	XARn, #8bit		; XARn = 0:8bit

Примеры:

MOVB	XAR1, #27

MOVB	XAR5, #0хF2

### Загрузка в регистр-указатель адреса из памяти данных с использованием любого способа адресации

MOVL	XARn, loc32		; Загружается длинное слово

| @VAR5 | Прямая страничная адресация |
| --- | --- |
| *XAR2++ | Косвенная с пост-авто-инкрементированием |
| *--SP | Стековая с пре-декрементированием |
| @ACC | Прямая регистровая |
| … |  |

## Операции смещения текущего значения регистра-указателя

### Смещение значения текущего указателя вверх (в сторону больших адресов)

ADDB		XARn, #7bit		; Добавление 7-битовой беззнаковой константы,

; расширенной слева «нулями»

; XARn = XARn + 0:7bit

Пример:

ADDB		XAR1, #2		; Увеличить адрес в регистре-указателе на 2

### Смещение значения текущего указателя вниз (в сторону меньших адресов)

SUBB		XARn, #7bit		; Вычитание 7-битовой беззнаковой константы,

; расширенной слева «нулями»

; XARn = XARn – 0:7bit

Пример:

SUBB		XAR1, #2		; Уменьшить адрес в регистре-указателе на 2

Пример:

Ячейка памяти PTR_ARRAY является указателем начального адреса некого массива 16-разрядных слов ARRAY. Рассчитать адрес 16-го элемента массива и считать значение ARRAY[16] в младшее слово аккумулятора AL

| PTR_ARRAY | ARRAY |
| --- | --- |

…

| ARRAY | ARRAY[0] |
| --- | --- |
|  | ARRAY[1] |
|  | … |
|  | ARRAY[16] |
|  | ARRAY[17] |

; Загрузить адрес ячейки-указателя в регистр XAR1

MOVL		XAR1, #PTR_ARRAY	; XAR1 = PTR_ARRAY

; Считать начальный адрес массива ARRAY в регистр-указатель XAR2

MOVL		XAR2, *XAR1		; Фактически используется краткая

; базово-индексная адресация *XAR1[0]

; Сместить указатель адреса массива на 16 ячеек вверх

ADDB		XAR2, #0х10			; или #16

; Загрузить в младшее слово аккумулятора 16-й элемент массива ARRAY

MOV		AL, *XAR2			; или *XAR2[0]

### Как задать текущий вспомогательный регистр, чтобы в дальнейшем пользоваться командой косвенной адресации через этот регистр «*»?

### Как инициализировать ARP?

- Использовать специальную «пустую» команду:

NOP	*, ARP5

- Воспользоваться любой командой косвенной адресации с явным указанием регистра-указателя XARn. После выполнения этой команды указатель текущего вспомогательного регистра ARP будет автоматически проинициализирован значением ARPn.

Пример:

MOV	AL, *XAR5		; Косвенная адресация через явно заданный

; регистр-указатель

; Авто-инициализация указателя текущего

; вспомогательного регистра

; значением ARP = ARP5

MOV	*, AH			; AH  [XAR5]

### Смещение вверх/вниз (добавление/вычитание) значения текущего вспомогательного регистра

ADRK		 #8bit			; XAR(ARP) = XAR(ARP) + 0:8bit

; Добавление 8-битовой беззнаковой константы,

; расширенной слева «нулями»

; к значению в текущем вспомогательном

; регистре

SBRK		 #8bit			; XAR(ARP) = XAR(ARP) - 0:8bit

; Вычитание 8-битовой беззнаковой константы,

; расширенной слева «нулями»

; из значения в текущем вспомогательном

; регистре

Пример:

Имеется таблица констант Table, проинициализированная в памяти программ с помощью директивы .word. Если установить регистр-указатель XAR1 на начало таблицы и воспользоваться по крайней мере одной командой косвенной адресации, то указатель текущего вспомогательного регистра будет загружен значением ARP1. Далее для доступа к нужным константам требуется модификация значения текущего вспомогательного регистра. Можно применять как команды ADDB XAR1, 7bit;    SUBB XAR1, #7bit с явным указанием имени текущего вспомогательного регистра, так и команды ADRK #8bit;   SBRK #8bit в более простой форме записи, выполняющие по существу те же самые операции.

; Установить регистр-указатель XAR1 на начало табличных данных

MOVL		XAR1, #Table

; Загрузить первую константу (0x1111) в регистр AR0 с автоматической очисткой

; старшего слова AR0H регистра-указателя XAR0

MOVZ		AR0, *XAR1		; Указатель текущего вспомогательного

; регистра будет автоматически

; проинициализирован значением ARP1

; Сместить указатель вверх на два слова для доступа к константе 0х3333

ADRK		#2			; XAR1 = XAR1 + 2

; Извлечь эту констанду (0х3333) в регистр AR5 с автоматической очисткой

; старшего слова AR5H регистра-указателя XAR5

MOVZ		AR5, *XAR1

; Сместить указатель вниз на одно слово для доступа к константе 0х2222

SBRK		#1			; XAR1 = XAR1 -1

;…..

; Резервирование таблицы констант в программной памяти

Table:		.word		0x1111

.word		0x2222

.word		0x3333

.word		0x4444

….

# Арифметические операции

## Полноценная поддержка операций над 32-разрядными переменными в 32-разрядном АЛУ

Пример:

Сложить две 32-разрядные переменные VarA и VarB и записать результат в переменную VarC: VarC = VarA + VarB. Предполагается, что все переменные расположены на одной странице памяти данных.

; Инициализация указателя текущей страницы памяти данных

MOVW	DP, #VarA

; Загрузить значение переменной VarA в аккумулятор

MOVL		ACC, @VarA

; Сложить с переменной VarB

ADDL		ACC, @VarB

; Сохранить результат в переменной VarC

MOVL		@VarC, ACC

Контрольные вопросы:

1. Будет ли приведенная выше программа работать правильно при сложении:

а) беззнаковых чисел?

б) чисел со знаком в дополнительном коде?

2. Какой флаг указывает на переполнение при работе:

a) с числами со знаком?

б) с числами без знака?

3. Что будет, если перед выполнением данной программы выполнить команду:

а)	CLRC		OVM

б)	SETC		OVM

4. В каком случае будет выставлен флаг нулевого результата Z?

5. В каком случае будет выставлен флаг отрицательного результата N?

## Мощные дополнительные команды, например, получения абсолютного значения числа со знаком в аккумуляторе

## ABS ACC

Пример:

Переменные VarA и VarB являются знаковыми в дополнительном коде. Требуется найти сумму абсолютных значений этих переменных и записать результат в переменную VarC:

VarC = abs(VarA) + abs (VarB)

MOVW	DP, #VarA

; Загрузить в аккумулятор переменную VarA и получить ее абсолютное значение

MOVL		ACC, @VarA

ABS		ACC

; Сохранить результат в регистре произведения P

MOVL		P, ACC

; Загрузить в аккумулятор переменную VarB и получить ее абсолютное значение

MOVL		ACC, @VarB

ABS		ACC

; Сложить содержимое аккумулятора с содержимым регистра P

ADDL		ACC, @P	; можно использовать запись «,P»

; Сохранить результат в переменной VarC

MOVL		@VarC, ACC

Контрольные вопросы:

- Одинаково ли работает команда ABS для положительных и отрицательных чисел?

- Как Вы думаете, может ли зависеть работа команды ABS от установленного в данный момент режима насыщения (SETC OVM или CLRC OVM)?

- Прокомментируйте приведенный ниже алгоритм выполнения команды ABS:

if (ACC = 0x8000 0000)

V = 1;

if (OVM = 1)

ACC = 0x7FFF FFFF;

else

ACC = 0x8000 0000;

else

if(ACC < 0)

ACC = –ACC;

## Поддержка операций высокой точности над 64-разрядными переменными за счет использования специальных команд беззнакового сложения ADDUL и сложения с учетом ранее возникшего переноса ADDCL и возможностей «длинного» аккумулятора АСС:Р

Пример:

Сложить три 64-разрядные переменные VarA, VarB и VarC и сохранить результат в переменной VarD. Считать, что все переменные расположены на одной странице памяти данных.

|  | VarA: | VarA_H | VarA_L |
| --- | --- | --- | --- |
| + | VarB: | VarB_H | VarB_L |
|  | VarC: | VarC_H | VarC_L |
| Временный 64-разрядный аккумулятор |  | ACC | P |
|  | VarD: | VarD_H | VarD_L |

; Загрузить первое 64-разрядное слово VarA во временный аккумулятор ACC:P

MOVW	DP, #VarA

MOVL		P, @VarA

MOVL		ACC, @VarA+2	; Старшее слово располагается по

; старшему адресу

; Выполнить беззнаковое сложение с младшим словом переменной VarB

ADDUL	P, @VarB

; Выполнить сложение с учетом переноса со старшим словом переменной VarB

ADDCL	ACC, @VarB+2

; Выполнить аналогичные две команды с другой переменной VarC

ADDUL	P, @VarC

ADDCL	ACC, @VarC+2

; Сохранить результат сложения в переменной VarD

MOVL		@VarD, P

MOVL		@VarD+2, ACC

## Поддержка операций с авто-преобразованием формата 16-разрядной переменной в 32-разрядный формат и дополнительным масштабированием.

## Основное назначение: работа с переменными (знаковыми и беззнаковыми), представленными в любых фиксированных форматах

Процессом преобразования управляет флаг SXM – режим расширения знакового разряда

SXM = 0 	- режим расширения влево «нулем»

SXM = 1	- режим расширения влево «знаковым разрядом»

|  |  | 16-разрядный операнд |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сдвиг влево на n-разрядов: ←← | 16-разрядный операнд |  | ←←←← |
| 0000…………………………0000 | 16-разрядный операнд |  | 00…….00 |
| SSSS………………………. SSSS | 16-разрядный операнд |  | 00…….00 |
| Операнд, преобразованный к 32-разрядному формату |  |  |  |

Для управления флагом SXM используются команды SETC SXM,  CLRC SXM

### Добавление к аккумулятору 16-разрядной константы с расширением до 32-разрядного формата и попутным масштабированием

Сдвиг влево задается в количестве разрядов. Если величина сдвига не специфицирована, то сдвиг не производится.

Алгоритм выполнения команды:

if (SXM = 1) 		// разрешен режим расширения знакового разряда

ACC = ACC + S:16bit << shift value;

else 			// режим расширения знакового разряда запрещен

ACC = ACC + 0:16bit << shift value;

Внимание! Команда не может включаться в цикл повторения.

### Добавление к аккумулятору 16-разрядной переменной из памяти данных с авто-преобразованием формата к 32-разрядному и попутным масштабированием

Работает так же, как предыдущая команда, за исключением того, что 16-разрядный операнд может адресоваться в памяти данных с использованием любого метода адресации – loc16.

Внимание! Появилась возможность сдвига на целое слово влево (на 16 разрядов)

Для этой команды флаг переполнения формируется особым образом:

Команда может установить флаг переполнения, если он возник, но не может его сбросить (В обычном режиме если переполнение имеет место, то флаг переполнения устанавливается, в противном случае – сбрасывается).

Пример:

Переменная VarA – знаковая в дополнительном коде в формате 10.6

Переменная VarB – знаковая в дополнительном коде в формате 6.10

Сложить эти переменные и записать результат в формате 16.16 в переменную VarC

| VarA Сдвиг влево на 10 разрядов← |  |  | 10 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS…………...S | 10 |  | 6 | 00…………………………0 |  |
| VarB Сдвиг влево на 6 разрядов← |  |  | 6 | 10 |  |
| SS…………………...........S |  | 6 | 10 |  | 00……………0 |

Для преобразования к одинаковому формату 16.16 выполним сдвиг переменной VarA на 10 разрядов влево, а переменной VarB – на 6 разрядов влево

Будем вычислять : ACC = VarA << 10 + VarB << 6

SETC 	SXM 	; Включить режим расширения знакового разряда для работы со

; знаковыми переменными

; Загрузить переменную VarA в аккумулятор со сдвигом на 10 разрядов влево

MOV ACC,	@VarA << #10

; Добавить переменную VarB к аккумулятору, предварительно сдвинув ее на 6 разрядов

; влево

ADD ACC,	@VarB << #6

; Сохранить длинное слово в формате 16.16 в переменной VarC

MOVL		@VarC, ACC

Контрольное задание:

Модифицировать предыдущую программу для случая, когда переменная VarA имеет формат 8.8, а переменная VarB – формат 4.12

### Добавление к аккумулятору 16-разрядной переменной из памяти данных с авто-преобразованием формата к 32-разрядному и попутным сдвигом влево на число разрядов, заданное в регистре Т

Отличительная особенность команды состоит в том, что число разрядов предварительного сдвига влево исходного 16-разрядного операнда определяется текущим содержимым регистра Т – старшей части регистра хранения одного из множителей XT(31:16). Фактически используются только 4-е младших разряда T(3:0), что позволяет задать сдвиг величиной от 0 до 15 разрядов.

Внимание!

Если исходный 16-разрядный операнд имеет формат «p.q», где p – число двоичных разрядов целой части, а q – число разрядов дробной части, то он может быть автоматически приведен к единому универсальному 32-разрядному формату 16.16 за счет сдвига влево на число разрядов целой части «p»:

| Var Сдвиг влево на p разрядов← |  | p |  | q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00…………...0 | p | q | 00…………………………0 |  |
| SS…………...S | p | q | 00…………………………0 |  |

Таким образом, если знать формат исходного операнда и предварительно записать число разрядов целой части «р» в регистр T, то можно автоматически, в процессе выполнения любых арифметических операций и пересылок данных, преобразовывать операнд к единому формату 16.16 без какой-либо потери точности.

Преобразование формата выполняется по разному для знаковых и беззнаковых чисел:

if (SXM = 1) 	// если режим расширения знакового разряда разрешен

ACC = ACC + S:[loc16] << T(3:0);

else 		// если режим расширения знакового разряда запрещен

ACC = ACC + 0:[loc16] << T(3:0);

Пример:

Имеются две 16-разрядные знаковые переменные VarA и VarB в форматах «p.q», заданных числом разрядов целой части  N_P_VarA и N_P_VarB (тоже переменные в памяти). Выполнить сложение переменных и записать результат в формате 16.16 в длинное слово Result.

; Инициализация указателя текущей страницы памяти данных

MOVW	DP, #VarA

; Установить флаг расширения знакового разряда, так как работаем со знаковыми числами

SETC		SXM

; Загрузить в регистр Т число разрядов целой части переменной VarA

MOV		T, @N_P_VarA

; Загрузить в аккумулятор переменную VarA c автоматическим преобразованием к

; формату 16.16

MOV		ACC, @VarA<<T

; Загрузить в регистр Т число разрядов целой части переменной VarB

MOV		T, @N_P_VarB

; Выполнить сложение аккумулятора с переменной VarB, предварительно

; преобразованной к формату 16.16

ADD		ACC, @VarB<<T

; Сохранить результат

MOVL		@Result, ACC

Выводы:

Процессор ‘C28 имеет мощную группу команд пересылки, сложения и вычитания, которые позволяют работать со знаковыми и беззнаковыми переменными в любых фиксированных форматах, выполняя попутное преобразование 16-разрядного формата в 32-разрядный без потери точности:

Сложение:

ADD	ACC,  #16bit << 0..15

ADD	ACC,  loc16 << 0..16

ADD	ACC,  loc16 << T

Вычитание:	SUB	ACC,  #16bit << 0..15

SUB	ACC,  loc16 << 0..16

SUB	ACC,  loc16 << T

Пересылка: 	MOV	ACC,  #16bit << 0..15

MOV	ACC,  loc16 << 0..16

MOV	ACC,  loc16 << T

## Выполнение 16-разрядных арифметических операций исключительно в старшей или младшей части аккумулятора – «псевдо- 16-разрядный аккумулятор»

### Добавить 16-разрядный операнд к старшей или младшей части аккумулятора

В качестве аккумулятора выступает одно слово – либо AH, либо AL. Операнд в памяти данных может иметь любой способ адресации:

AX = AX + [loc16]

Внимание!

Аккумулятор в этой команде становится как бы 16-разрядным. Все флаги выставляются после сложения по содержимому только AX:

- N	- выставляется, если старший бит AX равен 1, т.е. результат отрицательный

- Z	- выставляется, если AX = 0

- C	- выставляется, если операция сложения генерирует перенос. Сам перенос не записывается автоматически в регистр AH, если сложение происходит в регистре AL.

- V 	- выставляется, если возникает знаковое переполнение, в противном случае сохраняется предыдущее состояние флага

Знаковое положительное переполнение – результат превышает максимальное положительное значение 0х7FFF в положительном направлении

Знаковое отрицательное переполнение – результат превышает максимальное отрицательное значение 0x8000 в отрицательном направлении

Пример:

Выполнить сложение трех 16-разрядных беззнаковых переменных VarA, VarB, VarC в младшей части аккумулятора не учитывая переполнений и сохранить результат в переменной Rezult

MOV 	AL, @VarA

ADD 	AL, @VarB

ADD 	AL, @VarС

MOV 	@Result, AL

Такая же операция могла бы быть выполнена и в старшей части аккумулятора:

MOV 	AH, @VarA

ADD 	AH, @VarB

ADD 	AH, @VarС

MOV 	@Result, AH

### Вычесть 16-разрядный операнд из старшей или младшей части аккумулятора

## Поддержка команд 16-разрядного сложения/вычитания в режиме «Чтение-Модификация-Запись» - каждая ячейка памяти данных или регистр общего назначения может стать «псевдо- 16-разрядным аккумулятором»

Результат выполнения команды: [loc16] = [loc16] + AX

Полученное в ячейке памяти (или регистре общего назначения) число после выполнения операции тестируется и в соответствии с полученным результатом выставляются флаги.

Пример:

; Добавить значение переменной VarA к текущему содержимому индексного регистра

; AR0:

MOV 	AL, @VarA 	; Загрузить AL значением переменной VarA

ADD 	@AR0, AL 	; AR0 = AR0 + AL, 	AR0 – псевдо-аккумулятор

; Добавить значение переменной VarB к значению переменной VarC:

MOV 	AH, @VarB 	; Загрузить AH значением переменной VarB

ADD 	@VarC, AH 	; VarC = VarC + AH,  VarC – псевдо-аккумулятор

Пример:

; Вычесть содержимое переменной VarA из содержимого индексного регистра AR0:

MOV 	AL, @VarA 	; Загрузить AL содержимым переменной VarA

SUB 	@AR0, AL	; AR0 = AR0 – AL,	AR0 – псевдо-аккумулятор

; Вычесть переменную VarB из переменной VarC:

MOV 	AH, @VarB 	; Загрузить AH содержимым переменной VarB

SUB 	@VarC, AH 	; VarC = VarC – AH, VarC – псевдо-аккумулятор

Контрольные вопросы:

- Как Вы думаете возможна ли в ассемблере ‘C28 такая команда

SUB	@VarC, @VarB

- Почему?

## Технология расширения разрядности при сложении/вычитании

Как быть, если переменные имеют произвольную разрядность и неупорядоченное расположение старших и младших слов в памяти?

Пусть имеются три 32-разрядные переменные VarA, VarB и VarC, младшие и старшие слова которых расположены произвольным образом в памяти данных, но на одной странице памяти данны:

| VarA: | VarA_H | VarA_L |
| --- | --- | --- |
| VarB: | VarB_H | VarB_L |
| VarC: | VarC_H | VarC_L |

Требуется сложить 32-разрядные переменные VarA, VarB, VarC и записать результат в переменную VarD, части которой также не упорядочены VarD_H, VarD_L.

Имеются специальные команды, позволяющие эффективно решать подобные задачи:

### Команда загрузки 32-разрядного аккумулятора 16-разрядным беззнаковым словом

Так как операнд беззнаковый, то производится автоматическое расширение до 32-разрядного формата нулями независимо от состояния флага SXM (он может иметь любое значение).

AL = [loc16];

AH = 0x0000;

Контрольный вопрос:

В какое состояние установится флаг N после выполения этой команды?

### Команда добавления 16-разрядного беззнакового слова к 32-разрядному аккумулятору

Так как в команде явно указывается, что 16-разрядный операнд беззнаковый (символ «U»), то перед операцией сложения он автоматически расширяется слева нулями несмотря на текущее значение флага SXM:

ACC = ACC + 0:[loc16];

### Команда вычитания 16-разрядного беззнакового слова из 32-разрядного аккумулятора

Независимо от значения SXM операнд перед операцией вычитания автоматически расширяется нулями слева:

ACC = ACC - 0:[loc16];

### Команда сохранения одного из слов аккумулятора в памяти данных

Основное назначение этой команды – сохранение результата, когда операции выполняются в «псевдо-16-разрядном аккумуляторе», а также – по-словное сохранение 32-разрядного результата в памяти.

С использованием этих команд задача сложения трех 32-разрядных слов решается так:

; Загрузить 32-разрядную переменную VarA в аккумулятор по-словно

MOVU	ACC, @VarA_L

ADD		ACC, @VarA_H << 16	; Обратите внимание что загрузка

; выполняется двумя командами:

; пересылки и сложения

; Добавить переменную VarB

ADDU		ACC, @VarB_L

ADD		ACC, @VarB_H << 16

; Добавить переменную VarC

ADDU		ACC, @VarC_L

ADD		ACC, @VarC_H << 16

; Сохранить результат по-словно в переменной VarD

MOV		@VarD_L, AL

MOV		@VarD_H, AH

# Работа с аппаратным умножителем

Какие операции умножения могут выполняться?

16*16 = 32

32*32 = 64

Сдвоенное умножение 16*16 = 32 и 16*16 = 32

Умножение с накоплением (добавление результата предыдущего умножения к содержимому аккумулятора и выполнение умножения)

В процессорах C28x умножитель обеспечивает выполнение как операций 16-разрядного умножения, так и операций 32-разрядного умножения чисел в формате с фиксированной точкой. Возможности умножителя расширены так, что можно выполнять операции:

- умножения и накопления 16-разрядных операндов (МАС).

- умножения и накопления 32-разрядных операндов (32 X 32 MAC).

- сдвоенного умножения и накопления 16-разрядных операндов (МАС и DMAC).

### Умножение 16-разрядных операндов

Умножитель обеспечивает умножение 16-разрядных операндов с получением знакового или беззнакового 32-разрядного результата. На рис. 2-12 показаны компоненты ЦПУ, задействованные в этой операции умножения. Умножитель принимает два 16-разрядных операнда:

- Первый операнд поступает из старших 16 разрядов регистра множителя T. При этом большинство операций умножения 16 х 16 требует предварительной загрузки регистра Т данными из памяти данных или регистра. Однако, команда умножения с накоплением MAC, а также некоторые версии команд MPY и MPYA загружают этот регистр перед выполнением команда умножения самостоятельно.

- Второй операнд поступает:

  - Из памяти данных или из регистра;

  - Из кода команды. Некоторые команды умножения допускают умножение на константу.

После выполнения умножения, 32-разрядный результат сохраняется в одном из двух возможных мест: либо в 32-разрядном регистре произведения P, либо в 32-разрядном аккумуляторе АСС.

Одна специальная команда 16-разрядного умножения использует сразу два 32-разрядных числа в качестве операндов. Это команда 16 х 16 DMAC, которая выполняет сдвоенные операции 16-разрядного умножения с накоплением в процессе выполнения одной команды. В этом случае аккумулятор будет содержать результат умножения с накоплением для первой пары операндов, а регистр Р – для второй.

Рис. Концептуальная диаграмма компонент, используемых при операциях 16-разрядного умножения.

### Операции 32-разрядного умножения

Процессоры С28х могут выполнять операции 32-разрядного умножения. На рис. 2-13 показаны компоненты ЦПУ, которые задействованы при выполнении этих операций. В этом случае умножитель имеет два 32-разрядных входа:

- Первый операнд поступает из:

  - Программной памяти. Некоторые команды, например, такие как команды 32-разрядного умножения с накоплением IMACL, QMACL извлекают один операнд непосредственно из кодовой памяти с использованием шины адреса программы.

  - Из 32-разрядного регистра множителя XT. Большинство команд 32-разрядного умножения требуют, чтобы регистр множителя XT был предварительно загружен либо из памяти данных, либо из регистра.

- Второй операнд поступает из памяти данных или регистра.

После того, как умножение будет выполнено, 32-разрядное слово 64-разрядного результата сохраняется в регистре произведения Р. Вы можете управлять тем, какая половина результата (старшая или младшая) будет сохраняться в регистре произведения, а также тем, знаковое или беззнаковое умножение будет выполняться.

Рис. Концептуальная диаграмма компонент, участвующих в операциях 32-разрядного умножения.

## Режимы работы умножителя

Определяется битовым полем PM с помощью команда SPM:

| Для режима адресации 28хх-процессора AMODE = 0 | Величина сдвига произведения | Для режима адресации 24хх- процессора AMODE = 1 | Величина сдвига произведения |
| --- | --- | --- | --- |
| SPM +1 | Влево на разряд | SPM +1 | Влево на разряд |
| SPM 0 | Нет сдвига | SPM 0 | Нет сдвига |
| SPM -1 | Вправо на разряд | SPM -1 | Вправо на разряд |
| SPM -2 | Вправо на 2 разряда | SPM -2 | Вправо на 2 разряда |
| SPM -3 | Вправо на 3 разряда | SPM -3 | Вправо на 3 разряда |
| SPM -4 | Вправо на 4 разряда | SPM +4 | Влево на 4 разряда |
| SPM -5 | Вправо на 5 разряда | SPM -5 | Вправо на 5 разряда |
| SPM -6 | Вправо на 6 разряда | SPM -6 | Вправо на 6 разряда |

В режиме эмуляции 24хх-семейства возможны только сдвиги произведения, отмеченные цветом. При этом дополнительно появляется режим сдвига произведения на 4 разряда влево. Этот режим может потребоваться для работы с числами в формате 4.12: 4.12*4.12 = 8.24, после сдвига влево на 4 разряда можно автоматически привести результат умножения к исходному фомату 8.24  4.28  4.12.

Сдвиг влево – логический, свободные разряды справа заполняются нулями, а «выдвигаемые» влево разряды теряются.

Сдвиг вправо – арифметический, т.е. знаковые разряды автоматически «размножаются» в соответствии с значением старшего значащего разряда.

### Типовые форматы операндов и режимы работы умножителя

Умножение беззнаковых чисел:

| Целых: | (m.0)*(n.0) = (m+n).0 | Во всех случаях сдвиг произведения не требуется: SPM 0 Должны использоваться только специальные команды беззнакового умножения MPYU |
| --- | --- | --- |
| Дробных: | (0.p)*(0.q) = 0.(p+q) |  |
| Вещественных: | (m.n)*(p.q) = (m+p).(n+q) |  |

Умножение знаковых чисел (в дополнительном коде):

Целых:

|  |  |  | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Умножение (m.0)*(n.0) | s |  |
|  |  |  | n |  |
|  |  |  | s |  |
| m+n |  |  |  |  |
| s | s |  |  |  |

Результат умножения будет содержать два знаковых разряда – происходит «размножение» знакового разряда. Но, результат правильный и никакой коррекции путем сдвига произведения не требуется.

Примеры:

(+127D)*(+127D) = (+16129D) = 3F01h

(0111 1111)*(0111 1111) = 0011 1111 0000 0001

(-128D)*(-128D) = -16384D = 0C000h

(1000 0000)*(1000 0000) = (1100 0000 0000 0000)

Вывод:  Для умножения целых чисел со знаком в дополнительном коде требуется специальная команда умножения знаковых чисел, но никакого сдвига произведения делать не нужно – SPM 0.

Дробных чисел со знаком:

|  |  |  | m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Умножение (s.p)*(s.q) | s | p |  |
|  |  |  | n |  |  |
|  |  |  | s | q |  |
| m+n |  |  |  |  |  |
| s | s | p+q |  |  |  |
| Выполним сдвиг на один разряд влево:  1 |  |  |  |  |  |
| m+n |  |  |  |  |  |
| s | p+q+1 |  |  |  | 0 |

При умножении дробных чисел со знаком в произведении будет присутствовать «лишний», «незначащий» знаковый разряд, от которого можно избавиться сдвигом произведения влево на один разряд.

Пример: (+0.5)*(+0.25) = (+0.125)

(0.100 0000)*(0.010 0000) = (00.00 1000 0000 0000)

Например, для 16-разрядных дробных чисел: (1.15)*(1.15)=(2.30). После сдвига влево на разряд формат будет (1.31). Так как разряды в младшей части не являются значащими, то их можно опустить. Итоговой результат будет в формате исходных операндов (1.15).

Для 32-разрядных дробных чисел: (1.31)*(1.31)=(2.62). После сдвига влево на разряд формат будет (1.63). Так как разряды в младшей части не являются значащими, то их можно опустить. Итоговой результат будет в формате исходных операндов (1.31).

### Как сдвиги на -1, -2, … -6 разрядов вправо обеспечивают повышение точности вычислений в операциях умножения с накоплением?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Умножение (s.p)*(s.q) |  |  |  |  |  |  | s | p |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s | q |
| m+n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s |  | s |  | p+q |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполним сдвиг на шесть разрядов вправо: 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m+n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s | s |  | s |  | s | s | s | s | s | p+q-6 |  |  |

При арифметическом сдвиге вправо теряются «незначащие» разряды, практически не влияющие на точность вычислений. При этом появляется резерв в операциях умножения с накоплением: сложение до 128 чисел не даст переполнения.

Именно это требуется в операциях цифрового регулирования и фильтрации.

Пример:

(1.15)*(1.15) = (2.30)

При сдвиге вправо на 6 разрядов формат преобразуется к (8.24), причем все 8 разрядов до десятичной точки будут знаковыми.

Вывод: При умножении дробных чисел со знаком используются команды знакового умножения MPY. Для единичных операций типовой режим работы умножителя SMP +1. Для операций умножения с накоплением режим работы должен быть SPM -1, -2, …-6 для исключения переполнений.

Вещественных чисел со знаком:

|  |  |  |  |  | m |  |  | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Умножение (m.n)*(p.q) |  |  | s |  |  |  |
|  |  |  |  |  | p |  | q |  |
|  |  |  |  |  | s |  |  |  |
| m+p |  |  |  | n+q |  |  |  |  |
| s | s |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполним сдвиг на один разряд влево:  1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m+p-1 |  |  | n+q+1 |  |  |  |  |  |
| s |  |  |  |  |  |  |  |  |

При умножении вещественных чисел со знаком, так же, как и для дробных чисел со знаком происходит автоматическое «размножение» знакового разряда. Поэтому, для исключения лишнего знакового разряда можно выполнить автоматический сдвиг влево на один разряд, т.е. установить режим SPM +1.

Вывод: Для умножения вещественных чисел со знаком используется только операция знакового умножения MPY. Режим сдвига произведения будет определяться тем форматом, в котором программист желает получить результат.

Контрольные вопросы:

- Как Вы объясните наличие типового сдвига влево на +4 для процессоров семейства 'C24xx? В каком формате будет результат, если исходные операнды имеют формат (4.12).

- Достаточно ли для решения задач привода формата (4.12)?

Пример:

Имеются три числа со знаком в дополнительном коде в формате (2.14), (2.14) и (8.24):

| A_16: |  |  |  | s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B_16: |  |  |  | s |  |  |
| C_32: | s |  |  |  |  |  |
| Result_32: | s |  |  |  |  |  |

Требуется вычислить:

Result_32 = [(A_16)*(B_16)] + C_32

Логика решения задачи:

- При умножении чисел в формате (2.14) произведение будет иметь формат 4.28. Для того, чтобы привести его к формату 8.24, необходимо выполнить сдвиг на 4 разряда вправо. Таким образом, необходим режим работы умножителя SPM -4.

- Переменную C_32 целесообразно предварительно загрузить в аккумулятор.

Итак:

; Установить режим работы настоящего ‘C28-процессора. Так как если случайно стоит

; режим ‘C24xx, то сдвиг на -4 будет автоматически заменен на +4.

CLRC	AMODE

; Задать сдвиг произведения на -4 разряда

SPM	-4

; Загрузить регистр временного хранения множителя T (старшая часть XT) первым

; множителем A_16

MOV	T, @A_16

; Выполнить знаковое умножение содержимого T на второй операнд B_16 с сохранением

; результата в регистре произведения P

MPY	P, T, @B_16

; Загрузить в аккумулятор 32-разрядную переменную C_32

MOVL	  ACC, @C_32

; Выполнить «длинное» сложение текущего содержимого аккумулятора с содержимым

; регистра произведения (ранее полученное произведение) с автоматическим сдвигом на

; число разрядов, заданное режимом работы блока произведения

ADDL  ACC, P << PM

; Сохранить результат

MOVL	  @Y_32, ACC

## Операции загрузки 16-разрядного множителя в регистр T

### Загрузить 16-разрядный операнд в регистр множителя T

Загрузка регистра Т выполняется из области памяти с использованием любого способа адресации :		T = [loc16];

### Загрузить 16-разрядный операнд в регистр множителя T, а ранее вычисленное произведение Р в аккумулятор

Новый 16-разрядный операнд загружается в регистр T из специфицированной области памяти и в аккумулятор записывается (опускается) ранее рассчитанное произведение P, сдвинутое на число разрядов, заданное полем PM текущего режима работы умножителя:

T = [loc16];

ACC = P << PM;

### Загрузить 16-разрядный операнд в регистр множителя T и накопить предыдущее произведение в аккумуляторе

Новый 16-разрядный операнд загружается из специфицированной области памяти и к текущему содержимому аккумулятора добавляется ранее рассчитанное произведение P, сдвинутое на число разрядов, заданное полем PM текущего режима работы умножителя:

T = [loc16];

ACC = ACC + P << PM;

### Загрузить 16-разрядный операнд в регистр множителя T, накопить предыдущее произведение в аккумуляторе и автоматически перезаписать выборки в памяти данных

Новый операнд загружается в регистр множителя и автоматически перезаписывается по следующему адресу, т.е. выполняется операция x(k) → x(k-1). Ранее полученное произведение накапливается в аккумуляторе с учетом сдвига, заданного режимом работы умножителя PM:

T = [loc16];

[loc16 + 1] = T;

ACC = ACC + P << PM;

В результате работы команды более старые выборки автоматически заменяются более новыми:

| x(k) | Свободно для записи | ← x(k) |
| --- | --- | --- |
| x(k-1) | x(k) | x(k-1) |
| x(k-2) | x(k-1) | x(k-2) |
| x(k-3) | x(k-2) | x(k-3) |
| …. | x(k-3) | …. |
| x(k-n) | x(k-n-1) | x(k-n) |
| «Мусорное ведро» | x(k-n) «Мусорное ведро» | «Мусорное ведро» |

## Операции 16-разрядного знакового умножения

### Знаковое умножение 16-разрядного операнда в памяти данных на 16-битовую константу с записью результата в аккумулятор

Знаковый операнд из памяти данных предварительно загружается в регистр множителя Т и умножается на непосредственный операнд, полученный из второго слова команды, который также считается знаковым:

T = [loc16];

ACC = signed T * signed 16bit;

Приемником результата операции умножения является 32-разрядный аккумулятор, а не регистр произведения P, что явно задано в команде.

Пример

Умножить целое 16-разрядное число со знаком X16 на константу 5000 и добавить произведение к целому 32-разрядному числу Y32

; Y32 = Y32 + X16 * 5000

MPY 	ACC,	@X16,	#5000 		; T = X16, ACC = X16 * 5000

ADDL @Y32, ACC 			; Y32 = Y32 + ACC

; Обратите внимание на то, что последняя

; команда является атомарной –

; «Чтение-Модификация-Запись»

### Знаковое умножение 16-разрядного операнда в памяти данных на 16-битовую константу с записью результата в регистр произведения

Отличается от предыдущей команды только тем, что произведение размещается в регистре P:

P = signed [loc16] * signed 16bit;

### Знаковое умножение ранее загруженного в регистр T 16-разрядного операнда на 16-разрядный операнд в памяти данных с записью результата в аккумулятор

При выполнении этой команды предполагается, что один из операндов уже загружен в регистр произведения, а второй – считывается из памяти данных:

ACC = signed T * signed [loc16];

Пример

Вычислить произведение двух целых знаковых переменных X16 и Y16 и добавить результат к значению переменной Z32

Z32 = Z32 + X16*Y16

; Загрузить первый операнд X16 в регистр множителя T

MOV 	T, @X16 		; T = X16

; Умножить на второй операнд Y16 с сохранением результата в аккумуляторе

MPY 	ACC, T, @Y16 	; ACC = T * Y16

; Добавить произведение к значению переменной Z32, используя эту ячейку как

; «виртуальный» аккумулятор

ADDL @Z32, ACC 		; Z32 = Z32 + ACC

### Знаковое умножение ранее загруженного в регистр T 16-разрядного операнда на 16-разрядный операнд в памяти данных с записью результата в регистр произведения P

Отличается от предыдущей команды тем, что результат умножения записывается в регистр произведения P:

P = signed T * signed [loc16];

### Знаковое умножение 16-разрядного операнда в памяти данных на непосредственный операнд с записью произведения в регистр P и накоплением предыдущего произведения

Накопление производится с автоматическим сдвигом содержимого регистра P на число разрядов, определяемое режимом работы умножителя (PM):

ACC = ACC + P << PM;

T = [loc16];

P = signed T * signed 16bit;

### Знаковое умножение 16-разрядного операнда в регистре множителя T на операнд в памяти данных с записью произведения в регистр P и накоплением предыдущего произведения

Один из множителей должен быть предварительно загружен в регистр T, а второй – располагаться в памяти данных:

ACC = ACC + P << PM;

P = signed T * signed [loc16];

### Знаковое умножение 16-разрядного операнда в регистре множителя T на операнд в памяти данных с записью произведения в регистр P и отрицательным накоплением предыдущего произведения

В отличие от предыдущей команды ранее полученное произведение вычитается из текущего содержимого аккумулятора:

ACC = ACC - P << PM;

P = signed T * signed [loc16];

Внимание!

Если при загрузке первого операнда в регистр T использовать команду с «опусканием» ранее полученного произведения (возможно мусора) в аккумулятор MOVP, а затем команду умножения с «отрицательным» накоплением (этого мусора), то вместе с получением произведения в регистре P будет автоматически очищен аккумулятор:

MOVP T, @Var1 		; ACC = P  (мусор), T = Var1

MPYS  P, T, @Var2 		; ACC = ACC - P = 0, P = T*Var2 = Var1*Var2

Специальная команда очистки аккумулятора и регистра произведения

Эта команда не содержит операндов и выполняет одновременную очистку аккумулятора, регистра произведения и счетчика числа переполнений:

ACC = 0;

P = 0;

OVC = 0;

Пример

Разработать программу цифрового регулятора (цифрового фильтра) с использованием команд умножения, считая, что все коэффициенты фильтра и выборки имеют формат 4.12

y(k)=a0*x(k)+a1*x(k-1)+a2*x(k-2), где:

a0, a1, a2 – 16-разрядные коэффициенты фильтра в дополнительном коде, которые не изменяются в реальном времени и могут быть заданы непосредственными операндами;

x(k), x(k-1), x(k-2) – 16-разрядные выборки входной переменной в дополнительном коде, расположенные в памяти данных;

Результат y(k) должен иметь 32-разрядный формат, обеспечивающий максимальную точность расчетов.

|  |  | a0 | * | x(k) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a1 | * | x(k-1) |
|  |  | a2 | * | x(k-2) |
| y(k) |  |  |  |  |

Пусть соответствующие переменные имеют имена XK, XK_1, XK_2, Y_K, а коэффициенты – A0, A1, A2.

Так как в операции накопления участвуют лишь три произведения, то для гарантированного исключения возможного переполнения достаточно установить режим умножителя с автоматическим сдвигом произведения при накоплении на 2 разряда вправо, т.е. SPM -2. В этом случае итоговый формат результата до сдвига вправо будет (4.12)*(4.12)=(8.24), а после него (10.22).

Y_K = (XK*A0) >> 2) + (XK_1*A1 >> 2) + (XK_2*A2 >> 2)

; Фрагмент программы

SPM -2 			; Установить сдвиг вправо на два разряда ( >> 2)

MOVB ACC, #0 		; Очистить аккумулятор ACC

; Получить первое произведение

MPY P, @XK_2, #A2 	; P = XK_2*A2

; Накопить в аккумуляторе предыдущее произведение с учетом заданного сдвига и

; получить следующее произведение

MPYA P, @XK_1, #A1 	; ACC = XK_2*A2>>2, P = XK_1*A1

; Накопить в аккумуляторе предыдущее произведение с учетом заданного сдвига и

; получить следующее произведение

MPYA P, @XK, #A0 	; ACC = XK_1*A1>>2 + XK_2*A2>>2, P = XK*A0

; Накопить в аккумуляторе последнее произведение с учетом заданного сдвига

ADDL ACC, P << PM 	; ACC = XK*A0>>2 + XK_1*K1>>2 + XK_2*A2>>2

; Сохранить результат в переменной Y_K

MOVL @Y_K, ACC

Пример

Модифицировать предыдущую программу, предполагая, что в реальном времени коэффициенты фильтра A0, A1, A2 могут перенастраиваться и поэтому должны быть расположены в памяти данных так же, как и выборки. Кроме того, учесть, что после очередного прогона программы должно произойти автоматическое обновление выборок:

YK = (XK*A0) >> 2) + (XK_1*A1 >> 2) + (XK_2*A2 >> 2)

XK_2 = XK_1

XK_1 = XK

SPM -2 			; Установить сдвиг вправо на 2 разряда >> 2

; Загрузить первый множитель в регистр Т

MOV T, @XK_2 		; T = XK_2

; Умножить на коэффициент

MPY P, T, @A2 		; P = T*A2

; «Опустить» полученное ранее произведение в аккумулятор с автоматическим сдвигом

; на заданное число разрядов и загрузить в регистр T очередной множитель

MOVP T, @XK_1 		; T = XK_1, ACC = XK_2*A2 >> 2

; Умножить на коээфициент

MPY P, T, @A1 		; P = T*A1

; Обновить самую старую выборку

MOV @XK_2, T 		; XK_2 = XK_1

; Накопить ранее полученное произведение в аккумуляторе со сдвигом и загрузить

; в регистр Т очередной множитель

MOVA T, @XK 		; T = XK, ACC = XK_1*A1 >> 2 + XK_2*A2 >> 2

; Умножить на коэффициент

MPY P, T, @A0 		; P = T*A0

; Обновить уже использованную выборку

MOV @XK_1, T 		; XK_1 = XK

; Накопить в аккумуляторе со сдвигом самое последнее произведение

ADDL ACC, P << PM 	; ACC = XK*A0 >> 2 + XK_1*A1 >> 2 + XK_2*A2 >> 2

; Сохранить результат

MOVL @Y_K, ACC

Пример

Упростить предыдущую программу с использованием команд загрузки текущей выборки и автоматической перезаписи выборок в памяти данных

YK = (XK*A0) >> 2) + (XK_1*A1 >> 2) + (XK_2*A2 >> 2)

XK_2 = XK_1

XK_1 = XK

SPM -2 			; Установить сдвиг вправо на два разряда >> 2

; Получить первое произведение в регистре P с автоматической очисткой аккумулятора

MOVP T, @XK_2 		; T = XK_2

MPYS P, T, @A2 		; P = T*A2, ACC = 0

; Получить второе произведение с автоматическим обновлением выборки в памяти

; данных и накоплением в аккумуляторе предыдущего произведения

MOVAD T, @XK_1 		; T = XK_1, ACC = XK_2*A2>>2, XK_2 = XK_1

MPY P, T, @A1 		; P = T*A1

; Получить третье произведение с автоматическим обновлением выборки в памяти

; данных и накоплением в аккумуляторе предыдущего произведения

MOVAD T,@XK 		; T = XK, ACC = XK_1*A1>>2 + XK_2*A2>>2

; XK_1 = XK

MPY P, T, @A0 		; P = T*A0

; Накопить последнее произведение

ADDL ACC, P << PM 	; ACC = XK*A0>>2 + XK_1*A1>>2 + XK_2*A2>>2

MOVL @Y_K, ACC 	; Сохранить результат

## Использование команд умножения с накоплением для реализации цифровых регуляторов и фильтров

### Команда умножения операнда в памяти данных на коэффициент в памяти программ с накоплением предыдущего произведения

Первый множитель адресуется в памяти данных с использованием любого способа адресации loc16.

Второй множитель задается непосредственным адресом в программной памяти 0:pma

Внимание!

Коэффициенты должны располагаться только в начальной области памяти программ объемом 64 Кслова (от 0x0000 до 0хFFFF).

Так как в процессорах семейства ‘28x используется унифицированный доступ к памяти данных и памяти программ, то в общем случае коэффициенты могут располагаться и в памяти данных. В этом случае они могут перепрограммироваться в процессе отладки или даже в реальном времени.

Порядок выполнения команды:

- Накопление ранее полученного произведения: добавление содержимого регистра P, предварительно сдвинутого на заданное число разрядов в соответствии с режимом работы умножителя PM, к текущему содержимому аккумулятора:

ACC = ACC + P << PM

- Загрузка в регистр множителя T операнда из памяти данных

T = [loc16]

- 16-разрядное знаковое умножение операнда из регистра T на операнд (коэффициент фильтра) из памяти программ

P = signed(T) * signed Prog[0x00:pma]

Важнейшая особенность:

Если команда умножения с накоплением включается в цикл повторения RPT #N, то после каждого повторения адрес программной памяти автоматически инкрементируется для доступа к следующему коээффициенту!

Если для доступа к выборкам использовать команду косвенной адресации с постинкрементированием, например, *XAR1++, то после очережного цикла повторения будет инкрементироваться и указатель на выборку.

### Команда циклического повторения следующей команды

Число повторений N задается либо непосредственным операндом, либо содержимым памяти данных с использованием любого способа адресации.

Алгоритм работы команды:

- Следующая команда всегда выполняется один раз.

- Далее она выполняется еще N раз.

- Таким образом, следующая команда выполняется (N+1) раз.

Для организации цикла повторения используется специальный счетчик числа повторений RPTC, который загружается командой RPT. Цикл повторения можно рассматривать как одну непрерываемую инструкцию.

Замечания по синтаксису:

Перед командой, которая должна быть включена в цикл повторения ставятся символ двух параллельных верикальных линий «||». Этот символ является напоминанием для программиста, что следующая команда является многоцикловой непрерываемой инструкцией.

Не все команды могут быть включены в цикл повторения.

Так, повторить собственно команду повторения невозможно, а повторить команду умножения с накоплением можно и нужно при реализации фильтров.

## Структура данных для работы с фильтром высокого порядка

Для фильтра n-го порядка:

|  | Коэффициенты в памяти программ |  | Выборки в памяти данных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0: | A0 |  +*  | XK | XK: |
|  | A1 |  +*  | XK_1 |  |
| [0х00:pma] | A2 |  +*  | XK_2 | [XAR1] |
|  | A3 |  +*  | XK_3 |  |
|  | … | … | … |  |
|  | AN |  +*  | XK_N |  |

Пример

Составить программу фильтра 100-го порядка, предполагая, что выборки расположены в линейном буфере в памяти данных начиная с адреса XK, а коэффициенты в памяти программ, начиная с адреса A0. И выборки и коэффициенты имеют формат (1.15). При работе фильтра исключить переполнения.

; Для исключения переполнений при работе фильтра 100 порядка установить сдвиг вправо

; на 6 разрядов: (1.15)*(1.15) = (2.30)  (8.24)

SPM	-6

; Установить указатель XAR1 на начало буфера выборок

MOVL		XAR1, #XK

; Очистить аккумулятор, регистр произведения и счетчик числа переполнений

ZAPA

; Выполнить команду умножения с накоплением в цикле 100 раз

RPT	#(100-1)

|| MAC 	P, *XAR1++, 0:A0

; Добавить самое последнее произведение

ADDL		ACC, P<<PM

; Сохранить результат

MOVL		@Y_K, ACC

## Как снять ограничение по расположению коэффициентов в начальной области памяти программ 64 Кслова?

### Команда умножения с накоплением, работающая с коэффициентами в любой области памяти программ и выборками в любой области памяти данных

Один из множителей (выборка) адресуется любым способом в памяти данных loc16, а второй (коэффициент) в памяти программ – с помощью регистра указателя XAR7.

В этом случае коэффициенты фильтра могут располагаться в любом месте памяти программ в диапазоне адресов 0х00 0000 – 0х3F FFFF (4 Мслова).

Возможна как обычная косвенная адресация “*XAR7”, так и косвенная адресация с пост- автоинкретентированием “*XAR7++”.

Если для адресации выборки также использовать косвенную адресацию, например, “*XAR1”, то в цикле повторения оба указателя будут автоматически инкрементироваться – обеспечивается одновременное перемещение указателей по массиву выборок и коэффициентов.

Порядок выполнения команды:

- Накопление ранее полученного произведения: добавление содержимого регистра P, предварительно сдвинутого на заданное число разрядов в соответствии с режимом работы умножителя PM, к текущему содержимому аккумулятора:

ACC = ACC + P << PM

- Загрузка в регистр множителя T операнда из памяти данных

T = [loc16]

- 16-разрядное знаковое умножение операнда из регистра T на операнд (коэффициент фильтра) из памяти программ

P = signed(T) * signed Prog[*XAR7 или *XAR7++]

Таким образом, данная команда умножения с накоплением является более универсальной.

Контрольное задание:

Модифицируйте предыдущую программу с использованием команды умножения с накоплением MAC P, loc16, *XAR7++

; Для исключения переполнений при работе фильтра 100 порядка установить сдвиг вправо

; на 6 разрядов: (1.15)*(1.15) = (2.30)  (8.24)

SPM	-6

; Установить указатель XAR1 на начало буфера выборок в памяти данных

MOVL		XAR1, #XK

; Установить указатель XAR7 на начало таблицы коэффициентов в памяти программ

MOVL		XAR7, #A0

; Очистить аккумулятор, регистр произведения и счетчик числа переполнений

ZAPA

; Выполнить команду умножения с накоплением в цикле 100 раз

RPT	#(100-1)

|| MAC 	P, *XAR1++, 0:A0

|| MAC		P, *XAR1++, *XAR7++

; Добавить самое последнее произведение

ADDL		ACC, P<<PM

; Сохранить результат

MOVL		@Y_K, ACC

Контрольные вопросы и задания:

- Как Вы думаете, можно ли при обращении к буферу выборок использовать бит-реверсную адресацию для того, чтобы находясь в рамках кольцевого буфера исключить перезапись выборок после каждого вызова программы фильтра?

- Вспомните, какое типовое значение длины кольцевого буфера можно использовать? Как быть, если в нашем случае длина буфера должна быть равна 100 словам?

- Какое число должно быть загружено в этом случае в регистр AR0 в качестве бит-реверсной единицы?

- Ниже приведен фрагмент программы инициализации регистров XAR1 и AR0, обслуживающих кольцевой буфер и программы фильтра. Дайте комментарий к этому фрагменту:

SPM		-6

MOVL		XAR1, #XK

MOV		@AR0, #64

NOP		*, ARP1

- Тело процедуры цифровой фильтрации с использованием кольцевого буфера теперь будет выглядеть так:

MOVL		XAR7, #A0

ZAPA

RPT	#(100-1)

|| MAC		P, *BR0++, *XAR7++

ADDL		ACC, P<<PM

MOVL		@Y_K, ACC

Общая длина кольцевого буфера 128 слов памяти. Фактически мы используем только 100 слов. На какой ячейке кольцевого буфера остановится указатель после выполнения 100 операций умножения с накоплением? Как перед очередным вызовом процедуры фильтра установить указатель на ячейку памяти с самой старой выборкой XK_127?

- Можно ли для переустановки указателя использовать команды:

RPT 	#26

NOP	*BR0++

- Как теперь записать очередную выборку XK в кольцевой буфер? Выполняет ли эту операцию команда:

MOV	*XAR1, @XK

- Попробуйте теперь оформить подпрограмму цифровой фильтрации целиком. Имейте ввиду, что для возврата из подпрограммы можно использовать команду LRET (длинного возврата из подпрограммы). При этом структура оформления подпрограммы и ее вызова являетя типовой:

; Блок инициализации функции FuncA

…

; Вызов функции из основной программы

LC	FuncA		; Длинный вызов подпрограммы с сохранением в стеке

; полного 22-разрядного адреса возврата

….

; Описание функции FuncA

FuncA:

…..

LRET			; Длинный возврат из процедуры с загрузкой счетчика

; команд PC из стека адресом возврата

### Команда двойного знакового умножения с накоплением

Одновременно решаются две задачи цифровой фильтрации, например:

y(k) = a0*x(k) + a1*x(k-1) + a2*x(k-2) +…+  an*x(k-n);

w(k) = b0*z(k) + b1*z(k-1) + b2*z(k-2) +…+  bn*z(k-n);

## Структура данных для работы с двумя цифровыми фильтрами одновременно

Для фильтра n-го порядка:

|  | Коэффициенты в памяти программ |  | Выборки в памяти данных для двух фильтров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0: | A0 B0 |  *+ P   *+ ACC | XK ZK | XK: |
|  | A1 B1 |  *+ P   *+ ACC | XK_1 ZK_1 |  |
| [XAR7] | A2 B2 |  *+ P   *+ ACC | XK_2 ZK_2 | [XAR1] |
|  | A3 B3 |  *+ P   *+ ACC | XK_3 ZK_3 |  |
|  | … | … | … |  |
|  | AN BN |  *+ P   *+ ACC | XK_N ZK_N |  |

Коэффициенты двух цифровых фильтров должны быть попарно записаны в память программ, а выборки – попорно в память данных.

В результате выполнения команды двойного умножения с накоплением произведения младших слов накапливаются в регистре произведения P, а произведения старших слов – в аккумуляторе ACC.

Алгоритм выполнения команды двойного умножения с накоплением:

- Загрузка пары выборок из памяти данных

XT = [loc32];

- Загрузка в дополнительный регистр временного хранения данных Temp (недоступен программисту) пары коэффициентов из памяти программ

Temp = Prog[*XAR7 or *XAR7++];

- Умножение младших слов и накопление в регистре произведения P с учетом установленного режима сдвига произведения PM

P= P + (XT.LSW * Temp.LSW) << PM;

- Умножение старших слов и накопление в аккумуляторе АСС с учетом установленного режима сдвига произведения PM

ACC = ACC + (XT.MSW * Temp.MSW) << PM;

Внимание!

В отличие от традиционных команд умножения с накоплением в команде двойного умножения с накоплением накапливается не предыдущее, а текущее произведение. Последнего накопления не требуется.

Осторожно!

Признаки Z, N, V, C, OVC выставляются только по результатам работы одного фильтра с результатом в аккумуляторе. Поэтому, необходимо обязательно программным путем исключить возможные переполнения в регистре P для второго фильтра.

Пример.

Реализовать программу фильтра 100-го порядка сразу для двух цифровых фильтров.

Все коэффициенты и выборки в формате 1.15.

;  Установить режим сдвига произведения на 6 разрядов вправо для исключения

;  переполнений при накоплении

SPM	-6

; Установить указатель XAR1 на начало таблицы выборок

MOVL		XAR1, #XK

; Установить указатель XAR7 на начало таблицы коэффициентов

MOVL		XAR7, #A0

; Очистить аккумулятор, регистр произведения и счетчик числа переполнений

ZAPA

; Выполнить в цикле сдвоенную операцию умножения с накоплением

RPT		#(100-1)

||DMAC	ACC:P, *XAR1++, *XAR7++

; Так как последние произведения уже накоплены, сохранить результаты

MOVL		@YK, P

MOVL		@WK, ACC